南京审计学院采购项目

招标文件

项目名称：    校园网络组播直播系统及一体化平台

采购编号：             NSC2015-086

采 购 人：             南京审计学院

日    期：           二〇一五年十一月

目录

第一章  投标须知	2

前   附  表	2

一、总  则	3

二、招标文件	3

三、投标文件	4

四、投标文件的递交	6

五、开标及评标	7

六、定标及签约	9

第二章  采购清单	10

一、项目概述	10

二、项目需求	10

三、配置清单及要求	12

四、其他要求：	20

第三章  合同条款	21

第四章  投标文件格式	24

一、投标函、投标报价及项目相关文件	24

1、投标函	24

2、开标一览表	25

3、投标报价明细表	25

4、技术要求响应表	25

5、经营规模及经营业绩	26

6、承诺书	26

二、资格证明文件	27

1、法定代表人资格证明书	27

2、法定代表人授权书	27

3、投标人资格证明文件	28

4、其它资料	28

# 第一章  投标须知

### 前   附  表

| 序号 | 项目 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 校园网络组播直播系统及一体化平台 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 采购编号 | NSC2015-086 |
| 4 | 分包 | 无 |
| 5 | 招标人 | 南京审计学院 项目负责人： 赵老师 宋老师 电话： 025-58318709 |
| 6 | 投标人 | 向招标人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人（本项目不接受联合体投标） |
| 7 | 投标保证金 | 人民币 伍仟 元整（￥5000.00元） |
| 8 | 投标保证金递交方式 | 递交投标文件截止时间前交纳有效 转账支票或银行本票等 （收款人：南京审计学院；开户行：南京市工行汉府支行；账号：4301 0158 1910 0302 596；注：1.不接受现金形式的投标保证金；2.南京市以外的投标人尽量采用银行本票形式，否则退款办理周期可能较长） |
| 9 | 投标文件 递交 | 截止时间：2015年 12 月 10 日09时00分 地点：南京审计学院浦口校区致明楼四楼会议室 |
| 10 | 投标文件 数量 | 正本份数： 壹 份 副本份数： 肆 份 |
| 11 | 开标 | 地点：南京审计学院浦口校区致明楼四楼会议室 时间：2015年 12 月 10 日09时00分 |
| 12 | 投标文件有效期 | 从投标截止时间起计算的九十天内 |

### 一、总  则

1、适用范围

1.1 本招标文件适用于南京审计学院校园网络组播直播系统及一体化平台项目招标活动。

2、合格的投标人条件

2.1投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.2投标人必须是国内注册（符合本项目相关的营业范围）的独立法人；

2.3投标人必须在高校有近两年来类似项目的成功案例。

3、投标费用

3.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。

4、注意事项

4.1 投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争。

4.2 投标人不得以低于成本的标价竞标，也不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标。

在招投标的过程中，投标人不得与招标人任何相关人员有不正当的联系，投标人之间不得串通投标或恶意竞标，一经发现取消其投标资格。

4.3 投标人应认真研究、正确理解招标文件的全部内容，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。

4.4中标人不得将中标项目转让给他人或将中标项目肢解后分别转让他人。

### 二、招标文件

5、招标文件的组成

5.1 招标文件包括下列内容和所有按本须知第7条发出的补充文件及修改澄清通知。

招标文件包括下列内容：

第一章 投标须知

第二章 采购清单

第三章 合同条款

第四章 投标文件格式

5.2 投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏等问题应在获得招标文件后2天内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

5.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人未按招标文件的要求和规范编制、递交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受。

6、招标文件的澄清

6.1 若投标人对招标文件有疑点，应用书面形式通知招标人，且通知不得迟于开标日期前3天使招标人收到，招标人应以书面形式予以答复，如有必要时应将答复内容（包括所提问题，但不包括问题的来源），送达所有投标人。

7、招标文件的补充

7.1 在投标截止时间前，由于需对投标人的提问进行澄清或其他任何原因，招标人均可对招标文件用补充文件的方式进行修正。

7.2 对招标文件的补充，应以书面形式通知所有投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

7.3 为使投标人有足够的时间按招标文件的补充要求修正投标文件，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更书面通知所有投标人。

### 三、投标文件

8、投标文件的语言及度量衡

8.1 投标文件以及投标人与招标人之间的所有书面往来都应用中文书写。

8.2 投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以中文译文为准。

9、投标文件的组成

9.1 投标人应按照招标文件提供的格式和要求编制投标文件，并对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

9.2 投标文件应包括下列内容：

9.2.1 投标函；

9.2.2 开标一览表；

9.2.3 投标报价明细表；

9.2.4 技术要求响应表；

9.2.5 经营规模及经营业绩；

9.2.6 承诺书；

9.2.7 法定代表人资格证明书；

9.2.8 法定代表人授权委托书；

9.2.9 投标人资格证明文件：

①投标人的营业执照副本；

②税务登记证；

③组织机构代码；

9.2.10 其它资料。

9.3 若投标人提交的投标文件资料不全，将可能导致投标文件被拒绝接受。

10、投标报价

10.1 投标人的报价应包括全部货物、工程和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

10.2 所有投标人对本项目的优惠条款，均需在最终报价页中明示，招标人不接受唱标时投标人提交的任何优惠条款。

10.3 投标人对所投货物只能提出一个不变的价格，招标人不接受备选的投标方案或有选择的报价。

11、投标货币

11.1 投标文件报价中的所有价格均采用人民币表示。

12、投标保证金

12.1 投标保证金作为投标文件的组成部分，金额见《前附表》的规定。

12.2 投标保证金采用下列形式，并符合下列规定：支票或本票并必须符合银行和财务规定（注：1.不接受现金形式的投标保证金；2.南京市以外的投标人尽量采用银行本票形式，否则退款办理周期可能较长）。

12.3 若投标人不按第12.1和12.2条规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

12.4 投标人应在开标前向招标人递交投标保证金。

12.5 投标保证金的退还：

12.5.1 未中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订合同后5天内无息退还。

12.5.2中标人的投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金在中标人完成履约后无息退还。

12.6 发生下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

12.6.1 投标人在投标有效期内撤回投标的；

12.6.2 投标人之间相互串标，导致本次投标流标的；

12.6.3 中标人不按第27条规定签订合同的。

13、投标有效期

13.1 投标文件在投标截止时间后的90天内有效。

13.2 在特殊情况下，招标人可在投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而退出投标，投标保证金将无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不容许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的投标有效期。

14、投标文件的份数和签署

14.1 投标文件一式五份，包括一份“正本”和四份“副本”，并明确标明“正本”或“副本”，如果投标文件正本和副本之间有任何差异，以正本为准。

14.2 投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，字迹应清晰易于辨认。投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由代理人签字或盖章的投标文件中必须同时提交法定代表人资格证明书和由法定代表人签署的授权委托书。

14.3 全套投标文件应无修改之处，除非这些修改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人签字或加盖印章。

### 四、投标文件的递交

15、投标文件的密封及标志

15.1 投标人应将投标文件正本和副本分装密封，封口处加盖投标人公章。

15.2 投标袋上须注明：

15.2.1 招标人名称和招标项目名称。

15.2.2 投标人的名称、地址、电话和传真。

15.2.3 “正本”或“副本”。

15．3 投标文件未按第15.1和15.2条规定书写标志和密封者，招标人将不承担投标文件被错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

16、投标截止时间

16.1 投标人须在前附表规定的投标截止时间前将投标文件送达招标人。

16.2 若招标人按第7.3条规定推迟了投标截止时间，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均以新的投标截止时间为准。

17、迟交的投标文件

17.1 招标人将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

18、投标文件的修改和撤回

18.1 投标人可在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，以书面形式向招标人递交补充、修改或撤回其投标文件的通知。

18.2 投标文件的修改文件应按第15条规定密封和标志，还须注明“修改”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达招标人。

18.3 投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

18.4 投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将不予退还。

### 五、开标及评标

19、开标

19.1 招标人按前附表规定的时间和地点开标。

19.2 开标会由招标人组织并主持，邀请所有的投标人参加。

19.3 开标时，由投标人推选的代表或开标工作人员检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由开标工作人员拆封并宣读投标人名称、投标价格和其他招标人认为有必要的内容。

19.4 招标人在招标文件要求递交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读和记录。

19.5 唱标顺序按投标人递交投标文件的时间先后的逆顺序进行。

19.6 投标文件有下列情况之一者，将作为无效投标文件，不得进入评标：

19.6.1 未按照招标文件的要求予以密封的；

19.6.2 投标函未加盖投标人印章的，或者无法定代表人或委托代理人签字或盖章的，或者委托代理人没有合法、有效的授权委托书（原件）的；

19.6.3 关键内容字迹模糊、无法辨认的；

19.6.4 没有法人资格证明的，或者没有法定代表人或委托代理人身份证明的；

19.6.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个价格，且未声明哪个有效的；

19.6.6 投标人未按照招标文件的要求提供投标函或者投标保证金的；

19.6.7 组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议书的。

20、评标小组

20.1 评标小组由招标人按有关规定组建。

20.2 评标小组负责对所有投标文件进行详细评审。

21、对投标文件的资格性审查及符合性审查

本项目对投标人的资格审查采用“资格后审”方式。

21.l 资格性审查的内容包括：

（1）资格证明

（2）投标保证金

21.2 符合性审查的内容包括：

（1）投标文件的有效性(密封情况等)

（2）投标文件的完整性

（3）对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

21.3 所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标小组三分之二以上同意。

判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

招标人将拒绝没有实质性响应招标文件要求的投标文件。

21.4 评标小组在初审中，对价格计算错误按下列原则修正：

21.4.1 如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价。

21.4.2 如果以文字表示的数额与数字表示的数额有差别，应以文字为准修正数额。

21.4.3 如投标人不同意以上修正，投标文件将被拒绝。

22、投标文件的澄清

22.1 在评标期间，评标小组有权要求投标人对其投标文件进行澄清。投标人应派委托代理人和技术人员按评标小组通知的时间和地点接受询标。

22.2 评标小组认为有必要，可要求投标人对某些问题作出书面答复。书面答复须由法定代表人或委托代理人签署并加盖投标人印章，作为投标文件的补充，参与评标。

22.3 并非每个投标人都将被询标。

23、评标办法

23.1 评标小组将对实质上响应招标文件的投标文件进行评价和比较。

23.2 在满足招标文件要求的条件下，采用综合评议法进行评标，即通过对投标报价、付款商务条件、企业信誉、企业业绩、售后服务、相关优惠条件等因素进行评审和比较，择优选定中标人。

23.3 最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

24、评标过程的保密

24.1 在宣布中标人之前，凡属审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

24.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则将被作为无效投标文件。

24.3 在评标期间，招标人将指定联络员与投标人进行联络。

### 六、定标及签约

25、招标人拒绝任何或所有投标的权利

25.1 招标人保留在定标之前根据评标小组的评审意见，有权选择中标人或否决全部投标的权利，而没有向投标人解释的义务。

26、投标截止时间结束后投标人不足三家的处理

26.1 如出现投标截止时间结束后投标人不足三家的情况，按财政部第18号令第四十三条的规定执行。

26.2 在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情形的，比照前款规定执行。

26.3 投标人若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标小组说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

27、废标

27.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

27.2 如出现第一种情形的，将按照第26条执行。

28、中标通知

28.1 确定中标人后，招标人向中标人发出中标通知书。

28.2 中标通知书为合同的组成部分。

28.3 未中标人，招标人不另行通知，对未中标原因，也不作任何解释。

29、签订合同

29.1 中标人收到中标通知书后，应在7日内与招标人依据招标文件和投标文件签订合同。

29.2 中标人不与招标人签订合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应对超过部分予以赔偿。

# 第二章  采购清单

# 一、项目概述

南京审计学院视频组播直播多媒体数字资源云服务平台旨在建立一个校级的统一的多媒体数字资源中心，积淀本校特色的校本资源，能够让各院系、各部门、各社团及师生共同参与资源的建设、开发与利用，实现我校多媒体数字资源的采集、管理、发布和共享，为一线师生教学提供服务，为智慧校园大数据的分析提供依据。

此次项目中各系统平台间的融合和关联性很重要，必须提供完善的业务流程，且各个应用模块间能够实现互通、互动，以便于使用和日后的扩展。同时要考虑各系统间的兼容性、整体性、安全性。

# 二、项目需求

南京审计学院视频组播直播多媒体数字资源云服务平台主要由多媒体数字资源平台模块、资源门户模块（支持多终端）、用户管理模块、资源中心管理模块、资源维护模块、个人资源交互模块、IPTV模块组成。主要功能模块如下：

多媒体数字资源平台模块：平台是构建我校底层“非结构化数据仓库”的核心模块，可以实现对视频、音频、文档、图片等非结构化数据资源的集中存储，同时具备统一的数据标准来完善对非结构化数据的管理，满足集中管理的需求，提高管理效率。平台模块提供标准的API接口，可以实现与数字校园其它应用系统的整合，满足其它应用系统对多媒体数字资源的应用服务。

资源门户模块：系统主要提供多媒体数字资源的检索、浏览、下载等服务（支持多终端访问）；可以通过构建轻量化门户群来满足我校不同部门的应用需求。系统需要支持内外网资源的播放（即有的资源外网不可见只能内网访问，有的资源即可以对内网访问也可以对外访问），所有访问权限都可以进行后台设定。系统可以支持社团多媒体资源展示、教师个人多媒体资源展示（包括教师自录视频，视频可按照知识点、片段进行展示）、office文档可在线预览并形成文库（形式类似百度文库的南审文库）。系统可支持各部门直接录制屏幕、制作各应用系统的视频使用手册，可支持档案馆、宣传部等具有版权信息的资料的管理，并且可自定义其资源的访问登记，不同权限的个人访问不同级别的资源。资源和资源的片段（如一段视频的其中10秒）可在微信、微博等空间分享。系统可提供外链资源的引用和访问，支持学校其他应用系统调用资源的对接接口。系统需要与南审地带进行数据底层打通，视频播放时提供浮动窗口和新页面窗口的播放模式。

用户管理模块：通过与学校LDAP对接，建立统一的用户管理及组织关系，使得教学应用的整合和用户信息的管理更为方便，实现高效的单点登录。系统需要与学校的信息门户进行对接，实现系统间的单点登录和统一身份认证。

资源中心管理模块：主要包含系统管理、权限管理、栏目管理、工作流程管理、日志管理及查询统计等。

资源维护模块：可自定义用户角色权限和资源中心栏目的工作流程，实现资源的统一上传、编目、海报制作、审核、打回、修改等操作，借助可视化手段，方便用户对资源进行远程管理，使资源大量应用在教学活动中，给一线师生的教学活动带来帮助，丰富教学的方式和课件素材内容。以校级多媒体数字资源平台模块为底层的流媒体调用基础，结合学校各学院、部门、社团、个人等实际情况，提供轻量级的资源制作、内容管理、互动、基于该资源的评论、统计分析等功能。

个人资源交互模块：为每个用户提供个人空间，在个人空间里用户可自定义资源分类，能够实现本地资源的批量上传、分类及资源门户模块资源的收藏管理等，方便日后的资源应用。

IPTV模块：这是资源建设的一个重要的来源，它既能够将电视节目、现场教学、会议场景的实时视频通过专业的编码设备转换成网络传输的信号在校园网内进行直播，也能够实现文件直播。系统能够支持多种录制策略，录制完成的资源可以自动上传到多媒体数字资源平台模块的存储设备中，也可以通过资源在线编辑系统编辑处理后再进行上传。学校已经使用专网接入bigtv系统，需要将所有的直播频道对校园网用户开放直播，并对其中热门频道提供组播服务，所有界面统一在一个网页展示。

# 三、配置清单及要求

| 序号 | 功能模块 | 数量 | 主要技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体数字资源平台模块 | 1套 | 计算集群管理 系统须支持独立完备的计算集群管理，计算集群须包含：调度服务、监控服务、流媒体服务、资源分发、资源检索、资源转码、资源标签、电子身份认证、资源清洗。计算集群可由若干节点组成，每个节点可配置使用部分或全部功能； 系统计算节点须支持在线的平滑扩展，当现有的计算集群不足以支撑平台的应用服务时，须支持通过加入新的计算节点来分担现有计算集群的压力； 系统计算节点中的各功能须支持在单台或多台服务器上部署； 系统须支持多种协议，以满足不同系统应用和多终端访问的需求； 系统须支持以H.264/AAC编码方式的MP4格式资源以HTTP的方式提供无插件流式播放； 系统须支持按数据资源的名称、关键字、标签及内容简介等信息进行搜索； 系统须支持按数据资源的编目进行查找，精确查找具体的数据资源； 系统须支持对音视频、文档及图片资源进行转码处理； 系统须支持将avi、wmv、asf、mp4、mpg、mpeg、rm、rmvb、dat、vob、mkv、flv、mov、3gp、mts等常见的视频文件进行转码生成mp4格式文件，须支持将mp3、ra、wma、midi、acc、ape、flac、m4r、ogg、m4a等常见格式的音频文件进行转码生成mp3格式文件； 系统须支持将jpg、jpeg、gif、bmp、png、psd、nef、cr2、tif、tiff等常见图片格式转为JPG格式，同时生成缩略图（小图）以及预览图（中图）； 系统须支持将doc、ppt、xls、docx、pptx、xlsx、txt、pdf、rtf等常见文档格式转为swf格式，方便在线浏览与保护原始文件版权； 可任意采集MMS、HTTP、RTSP、RTMP等信号，并可二次转码，二次编转码； 直播内容可创建、修改、删除时移（1~360天，用户自定义）； 系统须支持对带字幕文件的视频进行合并转码，转码后的视频文件包含字幕内容； 系统须支持自定义视频转码的码流及分辨率； 系统须支持定时转码； 系统须支持为数据资源和应用系统增加标识，以该标识作为应用系统调用资源合法性与权限的判断依据； 系统须支持各应用系统赋予资源标签； 系统须支持基于资源的标签对资源进行检索； 系统须支持按各应用系统的请求提供一致性检查，如果出现重复的数据，系统只保留一份实体，但逻辑概念上保留多份； API接口 系统Open API须采用标准的REST形式，以方便进行资源的管理、系统的扩展以及权限的控制； 系统Open API须支持应用认证、上传、多终端播放、下载、搜索、转码； 系统须与资源门户模块、资源中心管理模块、资源维护模块、用户管理模块、个人资源交互系统、IPTV模块无缝结合； 计算调度服务 系统须支持转码任务在多台服务器间的调度、分发、容错处理； 系统须支持为不同的应用系统分配存储空间组，可以规定存储空间组内的各存储空间互为备份或局部备份的关系，各存储空间可位于单台服务器或多台服务器，支持存储空间的在线扩展； 系统须支持按照指定规则（网络流量/IP段）来调度流媒体提供服务； 监控服务 系统须支持监控当前系统的计算集群、计算节点、服务器及服务的运行状态； 系统须支持监控当前系统所有服务器的CPU、内存及服务器网卡流量的占用情况； 授权管理 系统须至少支持1000用户同时在线浏览。 |
| 2 | 资源门户模块 | 1套 | 系统门户 系统须支持匿名和登录两种访问方式，通过资源中心管理模块对资源权限进行设置以确保系统的访问安全； 系统须支持资源展功能,管理员可从资源门户中自定义选择不同类型的资源在独立的资源展页面上进行呈现； 系统须支持站群功能，可在构建统一的总站资源门户的同时，为下级部门单位创建独立的子站门户，子站门户数量可由管理员灵活定义；系统须至少提供五个门户模板； 系统须支持以画廊的方式进行视频、音频、文档及图片资源的浏览； 系统须支持栏目的滑动显示，须支持资源以瀑布流和翻页相结合的形式进行呈现，单页可至少呈现200条资源； 系统须支持巨幅海报的呈现，最多可支持10张海报的呈现，海报须支持自定义链接到资源或者栏目； 系统须支持最新上传、最新排行、最新推荐、管理员上传、热点字及好评排行，须支持系统公告发布； 系统须支持缩略图、图文和文字列表等形式进行资源的呈现； 系统须支持转码后文档的内容检索、翻页、跳转、宽高自适应、单图显示、缩略图显示、全屏显示、缩放等功能； 系统须支持图片显示位置的自动矫正，支持水印的自动添加，支持向左或向右旋转图片，支持exif信息的查看，可在显示窗口直接切换上一张下一张图片； 系统须支持“猜你喜欢”功能，管理员通过在资源中心管理模块为用户组设定组标签，用户即可通过登录门户系统获取到包含所属用户组设定的标签信息的资源； 系统须支持模糊检索和高级检索，模糊检索支持按资源名称、标签和ID号进行检索；高级检索支持按资源的编目信息进行检索；系统支持检索热点字的记忆，并可在页面显示常用的热点字，须支持最多记录50个热点字； 系统须支持资源排序功能，可按照最新资源、最热资源、推荐资源、资源名称、资源大小、拍摄时间（针对图片栏目）进行排序；系统须支持按照资源的类型、大小、上传时间及项目进行资源的筛选；系统须支持从筛选结果中进行资源的检索； 系统须支持从选择的栏目、关键帧及片段中进行资源的检索； 系统须提供用户与管理员之间的信息交互，使得用户在观看资源发生异常的时候，管理员能够及时发现并处理； 系统须支持评论功能，可以针对资源进行顶、踩等操作，并可以此对资源进行好评度排行； 系统须支持资源的批量下载，下载的资源须为源文件； 系统须支持按资源类型统计资源数量和存储空间占用大小； 系统须支持以页面链接、资源链接和嵌入的方式进行资源的引用； 系统须支持UTF-8编码，可以发布不同国家语言编码命名的文件名的资源； 点播终端 系统须支持avi、wmv、asf、mp4、mpg、mpeg、rm、rmvb、dat、vob、mkv、flv、mov、3gp、mts等格式，并且能够支持高清媒体资源的在线访问；平台还能够支持doc、ppt、jpg、pdf、bmp、exe等文件的访问； 系统须提供媒体资源播放终端，支持资源的字幕外挂，实现多字幕、多音轨文件的播放，用户在观看时可自由选择所需字幕和音轨进行观看；须支持媒体资源播放终端嵌入到网页进行资源的播放； 系统须支持客户端的无插件播放，可在网页上直接在线观看音视频、图片及文档资源；须支持播放器弹出播放源文件的功能；须支持图片的全屏浏览； 系统须支持资源播放时，在播放窗口右侧关联显示相关资源、关键帧、片段，在播放窗口下侧显示同栏目下的资源； 系统须支持IOS以及采用android 2.3版本以上的移动终端访问； 系统须支持独立的PAD访问页面与独立的PHONE访问页面，根据移动终端自动跳转进入，符合移动终端操作习惯； 系统须具备支持移动终端应用的APP； 系统须采用自主研发的流媒体服务技术，以保证资源在线访问的响应速度在3秒以内； 系统需要与南审地带进行数据底层打通，视频播放时提供浮动窗口和新页面窗口的播放模式。 |
| 3 | 资源中心管理模块 | 1套 | 系统管理 系统须支持编目标准的自定义，定义完成的编目标准可以直接被资源维护调用； 系统须支持栏目的自定义添加、删除、修改，并可以依据栏目自定义栏目的工作流程； 系统须支持依据栏目创建站点，创建完成的站点由超级管理员指定的站点管理员进行管理和维护； 系统内所有栏目的内容须支持分权限进行管理，可将系统内各栏目的管理权限（资源的添加、删除和修改）分配到每一个教学院系进行管理； 系统须支持分级管理，超级管理员能够指定其他管理员，并分配管理权限给其他管理员，当用户登录后台管理时，只显示为其分配权限的模块，系统内各个功能块可以划分出不同管理员进行管理，超级管理员可以采取组合方式给其他管理员赋予权限； 系统须支持上传后的资源在线审核功能，也可设置为不经审核直接发布，可由管理人员自行选择； 系统须支持在用户访问时可根据所在院系的不同进行区分，如：A系的学员只能看到与A系教学相关的栏目或公共栏目，B系只能够看到B系的栏目及公共栏目，教师或学校领导可对系统内的所有栏目进行浏览； 系统须支持每个用户的访问权限可以按照用户ip地址，点播时间，点播栏目及等级等多个维度进行浏览限制，且不同权限的用户只能看到权限内的栏目或节目； 系统须支持全局下载，可针对资源的自身属性进行修改，实现全部允许下载或全部禁止下载； 系统须支持依据IP字典进行用户浏览权限的限制，管理员可自定义创建IP字典，并依据创建的IP字典设定IP地址的范围、时间限制及是否启用；IP字典的时间限制可以按周、日或自定义设定开始日期和结束日期，并可设定开始时间和结束时间；站点管理员可以依据用户组及栏目调用已创建的IP字典； 系统须支持管理功能的自定义，针对系统提供的上传、编目、审核、打回、发布权限，可自定义用户角色，并可依据建立的角色自定义工作流程，每个工作流程对角色的数目没有限制，同时可以为每一个栏目指定相应的工作流程； 系统必须具备查询统计功能，可以统计资源门户上资源播放的次数和播放时长；可以统计用户登录资源门户的次数、登陆时间，以及用户在指定时间段内观看的节目名称、开始时间、结束时间、观看的时长及客户端所在IP；可以统计用户上传的资源总量，每年上传的资源数量及同比增长率； 系统须支持保存每个用户登录系统的具体操作日志，以便于后台维护查找异常操作信息； 系统须将媒体资源管理系统中原有的资源分类信息、资源及资源属性信息完全导入到新系统中； 系统须至少支持资源中心管理不限制用户数； |
| 4 | 资源维护模块 | 1套 | 系统管理 系统须支持远程资源上载，管理员可在任何一个网络客户端将资源上传到资源中心管理模块，并在资源门户模块上进行资源的呈现； 系统须支持远程登录，用户能够远程维护，且能够保存每个用户登录系统的具体操作日志，以便于后台维护查找异常操作信息； 上传管理 系统须支持多种资源上传方式，可以单个文件上传或批量上传文件；可以选择文件夹以连续剧方式上传；可以将文件夹进行上传，上传后自动以文件夹名称生成栏目名称； 系统须支持与课件录制系统结合使用，必须支持三分屏类型课件的管理和在线发布；系统须支持将链接地址作为资源进行管理和发布； 系统须同时支持资源实体、资源简介、资源编目、资源海报或图片、字幕等文件统一发布，发布后可自动进行匹配，将资源简介、资源编目、资源海报或图片、字幕等文件作为资源实体文件的附属文件； 系统须支持VCD、CD光盘资源的上传，上传时会将视频文件转成WMV格式，音频文件转成WMA格式；须支持将DVD光盘资源压缩成ISO文件进行上传；须支持将随书光盘及数据光盘压缩成ISO文件的方式进行上传； 系统须支持依据栏目的设定的属性对上传的资源按类型属性进行过滤，不同类型（如：视频、音频、图片、文档）的资源栏目仅允许符合其资源格式的资源进行上传，例如：视频类栏目仅允许视频资源上传，否则禁止上传；综合类型的资源栏目允许所有类型的资源进行上传； 系统须支持自动过滤隐藏文件； 系统须支持视频资源海报的自动截取，可自主设置自动截取海报的时间；须支持资源下载权限的开放，并支持源文件的下载；须支持资源的检索；须支持内容简介的添加； 系统须支持对音视频资源进行多个片段截取，截取方式采用设定入点和出点的方式进行打点标记；须支持针对视频资源截取多个关键帧图片； 系统须支持针对栏目进行资源的批量修改，具体包括标签、下载权限、资源推荐及编目模板；须支持针对资源进行批量增加前缀名； 系统须支持针对资源设定标签，通过设定统一的标签可以实现资源之间的关联显示； 系统须支持针对上传的实体文件添加附件； 系统须支持将不同用户上传的资源在服务器端存储空间中按栏目的方式进行存储，以方便管理员对已存储的资源进行管理； 资源编目 系统编目标准须完全符合中国教育技术协会的元数据规范及分类标准；系统亦须支持直接调用资源中心管理模块设定的编目标准进行资源的编目； 系统编目文件须采用标准的ＸＭＬ语言进行描述，以充分符合校际资源交换平台的编目方式，方便实现资源的校际交换； 系统须支持在线和离线两种编目方式，编目过程中可进行资源预览及海报图片的抓取； 系统须支持资源的批量编目，可针对栏目设定编目模板，管理员可以为本地需要上传到指定栏目下的文件或文件夹应用该栏目的编目模板； 系统须支持自定义设定资源的编目必填项，存在编目必填项的栏目需编目完成后方可上传； 权限管理 系统须支持调用资源中心管理模块的用户体系，并依据资源中心管理模块为每个用户分配的角色权限提供不同的操作功能，具体包括资源的上传、编目、审核、打回、发布、移动、复制等操作； 系统须支持资源下载权限的开放； 系统须支持在资源上载时能够结合资源中心管理模块的相关栏目设定的管理权限进行认证登录，不同的管理员只能对权限内的栏目做相应的管理操作； 系统须支持多级管理员，管理员数不限，管理员采用分组分角色设置，可自定义不同的管理角色，分配不同的资源权限； |
| 5 | 用户管理模块 | 1套 | 系统管理 系统须支持用户信息及用户体系的添加、删除和修改，支持用户的批量导入、删除和修改； 系统须支持为资源门户模块、资源中心管理模块、资源维护模块、素材资源制作系统、资源交换接入系统、个人资源交互系统、IPTV模块及资源在线编辑系统提供统一的用户体系及用户信息，实现用户的统一管理； 系统须支持为素材资源制作系统、资源维护模块及个人资源交互系统进行用户应用批量授权；系统支持基于用户组进行批量授权； 系统须支持用户注册及注册审核； 用户的管理，包括角色、用户组、用户的创建、查看、修改、删除的操作；可分别对角色、用户组、用户设置权限和自定义用户权限； 日志管理 系统须具备日志管理功能，可以保存管理员的具体操作日志； 系统须支持日志信息的批量导出，且可以选择批量导出文件的格式； 权限管理 系统须支持分级管理，管理员可将不同院系的用户管理权限下放到院系，由院系指定的系统维护人员进行管理； 授权管理 系统须支持不限用户数； |
| 6 | 个人资源交互系统 | 1套 | 个人空间 支持用户自定义栏目的分类，能够实现栏目的增、删、改，栏目支持无限扩展； 支持本地资源的上传，系统支持批量上传； 支持资源门户的资源以链接的方式收藏到系统； 系统的资源可添加到素材资源制作系统中，制作个性化的素材资源； 系统支持rmvb、rm、wmv、asf、mov、avi、mkv、flv、mp3、wma、dat、vob、mpg、swf等常用格式的管理应用及图片、PPT、Word等富媒体资源的管理应用； 系统管理 支持管理员自定义系统用户的空间的大小； 授权 系统不限用户数； |
| 7 | IPTV模块 | 1套 | 直播管理 系统须支持文件直播，支持的文件格式有rmvb、rm、wmv、asf、mov、avi、mkv、flv、mp3、wma、dat、vob、mpg、swf等； 系统须支持采用嵌入式编码工作站和采集卡进行信号的采集，须支持高标清信号的采集、直播，系统的高清全接口编码工作站支持HD-SDI、HDMI、分量、DVI、VGA及CVBS等信号的采集； 系统须支持在IPV4和IPV6网络内进行网络直播； 须配置多点卫星接收至少8个频道，作为备用和优先保障的视频源； 卫星网关机：实现卫星DVB-S/S2/-C信号的接收与TS流输出，输入符码率 2.0Mb/s ，可接收包长 204, 188，解调方式 QPSK， FEC解码率 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8; 卷积深度 K=7， LNB电源 13/18V (max.350mA) ，输入频率 950~2150MHz， 输入电平 -25~65dBm，输入阻抗 75, F-type ，解码标准 MPEG2 ISO/IEC 13818, MPEG2 MP@ML ，输入码流 max.60Mbit/s，输出频点数：单频点，输出方式：IP over TS 直播PC终端 系统须采用B/S结构； 系统须支持公告的发布； 系统须支持四画面同时观看及单画面的全屏观看； 系统客户端须支持手动录制，并可针对录制权限进行授权； 直播移动终端 系统须支持ios、android的Phone和PAD进行直播节目的在线观看； 系统须提供针对移动终端应用的直播APP； 系统须支持ios系统的移动终端通过浏览器在线观看直播节目； 录制管理 系统须支持定时录制功能，可以制定月、周、日或单次录制计划； 系统须支持录制完成的资源自动发布到资源中心管理模块指定的栏目下，通过资源门户模块为用户提供资源点播服务；系统亦须支持录制完成的资源发布到资源在线编辑系统进行编辑后再发布； 权限管理 系统直播频道须支持匿名、登陆、授权三种安全等级； 系统须支持分级管理，超级管理员可以将不同频道赋予二级管理员进行维护，实现节目直播、录制权限的分级管理； 系统须管理员设定每个频道观看的具体时间、IP及用户； 系统须支持直接调用用户管理模块的用户体系及用户信息，并可针对调用的用户体系设定系统的管理员； 系统管理 系统须支持在无需安装任何第三方软件的情况下，通过B/S的方式对系统进行远程的管理和配置； 系统须保存管理员的操作记录，超级管理员可对操作日志进行查询； 系统须支持“多播流转发”技术，支持在网络中单播与组播的自动智能切换，不同网段间采用单播方式穿透路由，同一网段内智能采用组播方式，以减轻服务器压力，降低校园网内的带宽损耗； 授权 系统须支持2路网络高清直播录播； 学校已经使用专网接入bigtv系统，需要将所有的直播频道对校园网用户开放直播，并对其中热门频道提供组播服务，所有界面统一在一个网页展示。 |
| 8 | 视频编码工作站 （H．264高清单路全接口） | 2台 | 设备须采用嵌入式设计； 设备须支持嵌入式web服务，支持通过浏览器进行浏览、配置、升级及用户管理； 设备必须同时具备以下接口：1路DVI-I接口VGA输入；1路D-sub（15针）输出；1路HDMI输入；1路分量输入；1路CVBS输入；1路RCA立体声输入；1路RCA立体声输出；1路SDI接口； 设备VGA接口的分辨率须支持1920x1080、1600x1200、1280x1024、1280x800、1280x960、1024x768、800x600、640x480及其他指定分辨率，帧率为1-60帧； 设备视频接口的分辨率须支持1080P/1080I/720P/576I/480I，帧率为1-60帧； 设备须支持无连接模式，输出TS流，支持RTSP协议，可单机独立使用；支持单播、组播；支持TCP、UDP、UDT等协议； 设备须支持H.264 High Profile和H.264 Baseline Profile 2种视频编码算法，码率在128Kbps-20Mbps范围内可调； 设备音频算法为AAC/G.711； 设备须提供RS485接口，可控制云台等外围设备或接受中控等外围设备的控制； 设备须支持自定义添加OSD字幕及时间、web控制端设备名称； 设备支持通过网络对采集和编码等设备参数进行充分设置； 设备须适合7×24小时不间断工作。 |

# 四、其他要求：

1、所投产品必须提供高新技术企业认证证书、软件企业认定证书。

2、软件产品应为自主研发，必须提供产品相应的著作权证书。

3、投标人须提供完整细致的施工及软、硬件系统集成方案。

4、投标人须完成系统所有采购设备的上架安装及系统调试。

5、投标人须提供完整的技术支持及培训方案。

6、投标人需保证设备均为制造商原产原装，保证所提供货物是全新的、未使用过的，并符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求。

7、相关设备及软件免费质保、升级及维护期限至少5年（自安装调试完毕并经验收通过之日起计）。

# 第三章  合同条款

合同编号：

招标人（全称）          南京审计学院          （简称甲方）

中标人（全称）                     　　　　  （简称乙方）

签订地点：南京市浦口区江浦街道雨山西路86号

签订时间：     年   月   日

甲乙双方根据20  年  月  日（采购编号                  ）的                 项目招标采购结果及招标文件的要求,依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致,订立本合同：

一、标的概况

1、货物名称、数量和价格：

| 名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写）：人民币 元整（￥ 元） |  |  |  |  |  |

2、技术要求：见招标文件第二章采购清单。

二、价款和支付

1、合同价款：人民币                元整（￥         元）。

2、价款支付：

（1）项目完成并经甲方验收合格后，乙方向甲方支付至合同总价的5%作为质保金，甲方向乙方支付合同全款；

（2）质保金在项目正常运行一年（自验收合格之日起计）后无息付清。

三、免费质保、升级及维护期限：

相关设备及软件免费质保、升级及维护期限    年（自安装调试完毕并经验收通过之日起计）。

四、专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

五、履约保证金：

甲乙双方签订合同后，乙方的投标保证金自动转为合同履约保证金，甲方于乙方完全履行相关合同义务后15日内无息返还。

六、交货和验收

本项目应于      前交付甲方验收，甲方按招标文件等进行验收。

七、售后服务

1、乙方须根据甲方需要提供免费的培训及技术咨询。

2、在免费升级及维护期限内，乙方有义务免费对非人为因素引起的错误及故障进行排除。

3、乙方提供7*24小时热线电话服务，在接到甲方报修电话后2小时予以响应，并派工程师至甲方进行维修。

八、违约赔偿

除第九条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同价款中扣除违约赔偿费，乙方每逾期一天应支付合同价款1%的违约金；延迟时间达到15日的，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿甲方因此所受各项损失。

九、不可抗力

1．如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事件，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事件所影响的时间。

2．受事件影响的一方应在不可抗力事件发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事件发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十、合同的解除和变更

1、合同生效后，除法定或约定事由外，不得解除或变更。若因设计变更或特殊情况确需解除或变更合同时，要求解除或变更的一方应及时告知对方，对方在接到通知15天内予以答复，逾期未答复则视为已同意。

2、无法定或约定理由，变更或解除合同所造成的损失由提出方负责。

十一、组成本合同的文件包括：

1、甲方的招标文件和乙方的投标文件；

2、中标通知书；

3、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十二、合同生效及其它

1、合同经双方代表签字并加盖单位公章后即生效。

2、合同生效后，双方都应严格履行合同，如在履行合同过程中产生争议时，由双方当事人友好协商解决。协商不成，向南京市浦口区人民法院提起诉讼。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方协商解决。协商结果以“纪要”方式作为合同的附件，与合同具有同等效力。

| 4、本合同一式六份。甲方执四份，乙方执二份。 甲方： 单位名称（章）：南京审计学院 单位地址： 法定代表人： 开户银行： 账号： 邮政编码： | 乙方： 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行： 账号： 邮政编码： |
| --- | --- |

# 第四章  投标文件格式

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

### 一、投标函、投标报价及项目相关文件

## 1、投标函

南京审计学院：

1、根据已收到贵方的          （编号：      ）招标文件，我方经详细审阅和研究招标文件的投标须知、技术规格及要求、合同条款和其他有关文件后，愿以人民币（大写）       的总价，提供招标文件要求的货物供应以及一切相关的服务，并满足招标文件提出的各项规定和要求。

2、如果我方中标，我方保证在    年   月   日前完成安装调试并通过验收交付贵方。

3、如果我方中标，我方同意将投标保证金转为履约保证金。

4、如果我方中标，我方将按照相关的法律法规和签订的合同来履行自己的责任和义务。

5、我方接受招标文件中的价款支付条件。

6、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表中规定的投标有效期内有效，在此期间我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，贵方的招标文件和中标通知书以及本投标文件将构成约束我们双方的合同。

8、我方同意提供按照你方要求的有关本次招标的所有资料，完全理解贵方有权选择中标人或拒绝所有的投标。

9、如果我方中标，我方同意贵方因实际需要对原投标数量、规格进行调整，按实际供货量和投标单价进行结算。

10、我方金额为人民币         元的投标保证金与本投标文件同时递交。

投标人：（盖章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）

电话：

传真：

日期：    年     月    日

## 2、开标一览表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价总计 | 人民币（大写） 元整 （小写）（￥ 元） |  |  |
| 交付时间 |  | 免费质保、升级及维护期限 |  |

投标单位公章 ：

法定代表人（授权代表）签名:

注:（1）投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容

（2）设备安装调试完成时间指设备安装到位并且试运行成功的时间；

（3）开标一览表格式不得自行改动。

## 3、投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 |  | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 免费质保、升级及维护期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他（投标人自行添加，若无则不填写） |  |  |  |  |  |
| 报价金额总计 |  | 人民币（大写） 元整 （小写）（￥ 元） |  |  |  |  |

投标单位全称（公章):

法定代表人（授权代表）签名:

注：(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

(2)相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列。

(3)总价=单价*数量，数量由投标人自行计算并填列。

(4)上表中的“投标金额总计”数应当等于“开标一览表”中“投标报价总计”数。

## 4、技术要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表。投标人必须根据所投产品软、硬件的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

| 序号 | 项目 | 原技术规范主要条款描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

投标单位全称（公章):

全权代表（签字）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离

## 5、经营规模及经营业绩

投标人概况、近两年业绩表及相应的资质文件（见采购清单）。

## 6、承诺书

服务，如投标人在南京有售后服务机构及人员，具有在接到招标人通知后4小时内响应的售后维护能力；遵守国家相关法律、法令和条例；投标文件中的内容没有失实或弄虚作假等，以及其他投标人认为需要作出承诺的事项。

注：以上1-6均须全权代表签字并加盖投标单位公章且为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查。

### 二、资格证明文件

## 1、法定代表人资格证明书

投标人名称：

地    址：

姓名：                                    性别：

年龄：                                    职务：

系                                 的法定代表人，为签署              的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（盖章）

日期：    年      月      日

附：法定代表人身份证复印件

## 2、法定代表人授权书

本授权委托书声明：

我         （法定代表人姓名）系               （投标单位全称）法定代表人，现授权             （代理人单位名称）的        (代理人全名)为我公司的合法代理人，以本公司名义参加南京审计学院         采购项目招标活动的相关事务。我对代理人所提供的全部材料的真实性，以及代理人在投标、开标、评标、签订合同过程中的一切行为承担责任。代理人无权再转托他人。

本授权书于签字之日起生效，有效期至        年     月     日，特此声明。

法人代表签字盖章：

投标单位全称（公章）：

详细通讯地址：

邮政编码：

电话：

开 户 行：

开 户 名：

账    号：

委托代理人签字盖章：

年      月      日

附：委托代理人身份证复印件

## 3、投标人资格证明文件

（1）企业法人营业执照；

（2）税务登记证；

（3）组织机构代码证。

以上资料提供复印件（加盖公章），原件由投标人携带至开标现场备查。

## 4、其它资料

如获奖证书以及投标人认为有必要提供的其它资料等。

注：以上1-4均须全权代表签字并加盖投标单位公章且为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过资格性审查。