南京审计学院采购项目

招标文件

项目名称：        物联网综合应用创新实训系统

采购编号：              NSC2015-072

采 购 人：              南京审计学院

日    期：            二〇一五年十二月

目录

第一章  投标须知	2

前   附  表	2

二、招标文件	3

三、投标文件	4

四、投标文件的递交	6

五、开标及评标	7

六、定标及签约	8

第二章  采购清单	10

一、物联网信息平台	10

二、物联网综合实验箱	12

三、物联网综合应用创新实训系统	17

四、智能环境监测与数据融合平台	25

五、其他要求	31

第三章  合同条款	32

第四章  投标文件格式	35

一、投标函、投标报价及项目相关文件	35

1、投标函	35

2、开标一览表	36

3、投标报价明细表	36

4、技术要求响应表	36

5、经营规模及经营业绩	37

6、承诺书	37

二、资格证明文件	38

1、法定代表人资格证明书	38

2、法定代表人授权书	38

3、投标人资格证明文件	39

4、其它资料	39

# 第一章  投标须知

### 前   附  表

| 序号 | 项目 | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 物联网综合应用创新实训系统 |
| 2 | 采购方式 | 公开招标 |
| 3 | 采购编号 | NSC2015-072 |
| 4 | 分包 | 无 |
| 5 | 招标人 | 南京审计学院 项目负责人： 赵老师 宋老师 电话： 025-58318709 |
| 6 | 投标人 | 向招标人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人（本项目不接受联合体投标） |
| 7 | 投标保证金 | 人民币 伍仟 元整（￥5000.00元） |
| 8 | 投标保证金递交方式 | 递交投标文件截止时间前交纳有效 转账支票或银行本票等 （收款人：南京审计学院；开户行：南京市工行汉府支行；账号：4301 0158 1910 0302 596；注：1.不接受现金形式的投标保证金；2.南京市以外的投标人尽量采用银行本票形式，否则退款办理周期可能较长） |
| 9 | 投标文件 递交 | 截止时间：2015年 12 月 30 日09时00分 地点：南京审计学院浦口校区致明楼四楼会议室 |
| 10 | 投标文件 数量 | 正本份数： 壹 份 副本份数： 肆 份 |
| 11 | 开标 | 地点：南京审计学院浦口校区致明楼四楼会议室 时间：2015年 12 月 30 日09时00分 |
| 12 | 投标文件有效期 | 从投标截止时间起计算的九十天内 |

一、总  则

1、适用范围

1.1 本招标文件适用于南京审计学院 物联网综合应用创新实训系统 项目招标活动。

2、合格的投标人条件

2.1投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2.2投标人必须是国内注册（符合本项目相关的营业范围）的独立法人；

2.3投标人必须在高校有近两年来类似项目的成功案例。

3、投标费用

3.1 无论投标过程中的做法和结果如何，投标人应承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。

4、注意事项

4.1 投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争。

4.2 投标人不得以低于成本的标价竞标，也不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标。

在招投标的过程中，投标人不得与招标人任何相关人员有不正当的联系，投标人之间不得串通投标或恶意竞标，一经发现取消其投标资格。

4.3 投标人应认真研究、正确理解招标文件的全部内容，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。

4.4中标人不得将中标项目转让给他人或将中标项目肢解后分别转让他人。

### 二、招标文件

5、招标文件的组成

5.1 招标文件包括下列内容和所有按本须知第7条发出的补充文件及修改澄清通知。

招标文件包括下列内容：

第一章 投标须知

第二章 采购清单

第三章 合同条款

第四章 投标文件格式

5.2 投标人应仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏等问题应在获得招标文件后2天内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

5.3 投标人必须详阅招标文件的所有条款、文件及表格格式。投标人未按招标文件的要求和规范编制、递交投标文件，将有可能导致投标文件被拒绝接受。

6、招标文件的澄清

6.1 若投标人对招标文件有疑点，应用书面形式通知招标人，且通知不得迟于开标日期前3天使招标人收到，招标人应以书面形式予以答复，如有必要时应将答复内容（包括所提问题，但不包括问题的来源），送达所有投标人。

7、招标文件的补充

7.1 在投标截止时间前，由于需对投标人的提问进行澄清或其他任何原因，招标人均可对招标文件用补充文件的方式进行修正。

7.2 对招标文件的补充，应以书面形式通知所有投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

7.3 为使投标人有足够的时间按招标文件的补充要求修正投标文件，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更书面通知所有投标人。

### 三、投标文件

8、投标文件的语言及度量衡

8.1 投标文件以及投标人与招标人之间的所有书面往来都应用中文书写。

8.2 投标人已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释投标文件时，以中文译文为准。

9、投标文件的组成

9.1 投标人应按照招标文件提供的格式和要求编制投标文件，并对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

9.2 投标文件应包括下列内容：

9.2.1 投标函；

9.2.2 开标一览表；

9.2.3 投标报价明细表；

9.2.4 技术要求响应表；

9.2.5 经营规模及经营业绩；

9.2.6 承诺书；

9.2.7 法定代表人资格证明书；

9.2.8 法定代表人授权委托书；

9.2.9 投标人资格证明文件：

①投标人的营业执照副本；

②税务登记证；

③组织机构代码；

9.2.10 其它资料。

9.3 若投标人提交的投标文件资料不全，将可能导致投标文件被拒绝接受。

10、投标报价

10.1 投标人的报价应包括全部货物、工程和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、培训、售后服务等其他有关的所有费用。

10.2 所有投标人对本项目的优惠条款，均需在最终报价页中明示，招标人不接受唱标时投标人提交的任何优惠条款。

10.3 投标人对所投货物只能提出一个不变的价格，招标人不接受备选的投标方案或有选择的报价。

11、投标货币

11.1 投标文件报价中的所有价格均采用人民币表示。

12、投标保证金

12.1 投标保证金作为投标文件的组成部分，金额见《前附表》的规定。

12.2 投标保证金采用下列形式，并符合下列规定：支票或本票并必须符合银行和财务规定（注：1.不接受现金形式的投标保证金；2.南京市以外的投标人尽量采用银行本票形式，否则退款办理周期可能较长）。

12.3 若投标人不按第12.1和12.2条规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝接受。

12.4 投标人应在开标前向招标人递交投标保证金。

12.5 投标保证金的退还：

12.5.1 未中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订合同后5天内无息退还。

12.5.2中标人的投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金在中标人完成履约后无息退还。

12.6 发生下列情况之一的，投标保证金将不予退还：

12.6.1 投标人在投标有效期内撤回投标的；

12.6.2 投标人之间相互串标，导致本次投标流标的；

12.6.3 中标人不按第27条规定签订合同的。

13、投标有效期

13.1 投标文件在投标截止时间后的90天内有效。

13.2 在特殊情况下，招标人可在投标有效期满之前，征得投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受这一要求而退出投标，投标保证金将无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不容许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的投标有效期。

14、投标文件的份数和签署

14.1 投标文件一式五份，包括一份“正本”和四份“副本”，并明确标明“正本”或“副本”，如果投标文件正本和副本之间有任何差异，以正本为准。

14.2 投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，字迹应清晰易于辨认。投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由代理人签字或盖章的投标文件中必须同时提交法定代表人资格证明书和由法定代表人签署的授权委托书。

14.3 全套投标文件应无修改之处，除非这些修改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签署人签字或加盖印章。

### 四、投标文件的递交

15、投标文件的密封及标志

15.1 投标人应将投标文件正本和副本分装密封，封口处加盖投标人公章。

15.2 投标袋上须注明：

15.2.1 招标人名称和招标项目名称。

15.2.2 投标人的名称、地址、电话和传真。

15.2.3 “正本”或“副本”。

15．3 投标文件未按第15.1和15.2条规定书写标志和密封者，招标人将不承担投标文件被错放或提前开封的责任，由此造成的提前开封的投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

16、投标截止时间

16.1 投标人须在前附表规定的投标截止时间前将投标文件送达招标人。

16.2 若招标人按第7.3条规定推迟了投标截止时间，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均以新的投标截止时间为准。

17、迟交的投标文件

17.1 招标人将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

18、投标文件的修改和撤回

18.1 投标人可在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，以书面形式向招标人递交补充、修改或撤回其投标文件的通知。

18.2 投标文件的修改文件应按第15条规定密封和标志，还须注明“修改”和“开标前不得启封”字样。修改文件须在投标截止时间前送达招标人。

18.3 投标人不得在投标截止时间以后修改投标文件。

18.4 投标人不得在投标截止时间起至投标有效期满前撤回投标文件，否则投标保证金将不予退还。

### 五、开标及评标

19、开标

19.1 招标人按前附表规定的时间和地点开标。

19.2 开标会由招标人组织并主持，邀请所有的投标人参加。

19.3 开标时，由投标人推选的代表或开标工作人员检查投标文件的密封情况。经确认无误后，由开标工作人员拆封并宣读投标人名称、投标价格和其他招标人认为有必要的内容。

19.4 招标人在招标文件要求递交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读和记录。

19.5 唱标顺序按投标人递交投标文件的时间先后的逆顺序进行。

19.6 投标文件有下列情况之一者，将作为无效投标文件，不得进入评标：

19.6.1 未按照招标文件的要求予以密封的；

19.6.2 投标函未加盖投标人印章的，或者无法定代表人或委托代理人签字或盖章的，或者委托代理人没有合法、有效的授权委托书（原件）的；

19.6.3 关键内容字迹模糊、无法辨认的；

19.6.4 没有法人资格证明的，或者没有法定代表人或委托代理人身份证明的；

19.6.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个价格，且未声明哪个有效的；

19.6.6 投标人未按照招标文件的要求提供投标函或者投标保证金的；

19.6.7 组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议书的。

20、评标小组

20.1 评标小组由招标人按有关规定组建。

20.2 评标小组负责对所有投标文件进行详细评审。

21、对投标文件的资格性审查及符合性审查

本项目对投标人的资格审查采用“资格后审”方式。

21.l 资格性审查的内容包括：

（1）资格证明

（2）投标保证金

21.2 符合性审查的内容包括：

（1）投标文件的有效性(密封情况等)

（2）投标文件的完整性

（3）对招标文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）

以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则投标文件无效。

21.3 所谓偏离是指投标文件的内容高于或低于招标文件的相关要求。所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、质量、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求。重大负偏离的认定须经评标小组三分之二以上同意。

判断投标文件的响应与否只根据投标文件本身，而不寻求外部证据。

招标人将拒绝没有实质性响应招标文件要求的投标文件。

21.4 评标小组在初审中，对价格计算错误按下列原则修正：

21.4.1 如果单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价。

21.4.2 如果以文字表示的数额与数字表示的数额有差别，应以文字为准修正数额。

21.4.3 如投标人不同意以上修正，投标文件将被拒绝。

22、投标文件的澄清

22.1 在评标期间，评标小组有权要求投标人对其投标文件进行澄清。投标人应派委托代理人和技术人员按评标小组通知的时间和地点接受询标。

22.2 评标小组认为有必要，可要求投标人对某些问题作出书面答复。书面答复须由法定代表人或委托代理人签署并加盖投标人印章，作为投标文件的补充，参与评标。

22.3 并非每个投标人都将被询标。

23、评标办法

23.1 评标小组将对实质上响应招标文件的投标文件进行评价和比较。

23.2 在满足招标文件要求的条件下，采用综合评议法进行评标，即通过对投标报价、付款商务条件、企业信誉、企业业绩、售后服务、相关优惠条件等因素进行评审和比较，择优选定中标人。

23.3 最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。

24、评标过程的保密

24.1 在宣布中标人之前，凡属审查、澄清、评价、比较投标文件和中标意向等有关信息，均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

24.2 投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则将被作为无效投标文件。

24.3 在评标期间，招标人将指定联络员与投标人进行联络。

### 六、定标及签约

25、招标人拒绝任何或所有投标的权利

25.1 招标人保留在定标之前根据评标小组的评审意见，有权选择中标人或否决全部投标的权利，而没有向投标人解释的义务。

26、投标截止时间结束后投标人不足三家的处理

26.1 如出现投标截止时间结束后投标人不足三家的情况，按财政部第18号令第四十三条的规定执行。

26.2 在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情形的，比照前款规定执行。

26.3 投标人若不接受采购方式的改变，应在规定的时间内书面向评标小组说明，未在规定时间内提交书面说明的视为接受采购方式的改变。

27、废标

27.1 出现下列情形之一的，将予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

27.2 如出现第一种情形的，将按照第26条执行。

28、中标通知

28.1 确定中标人后，招标人向中标人发出中标通知书。

28.2 中标通知书为合同的组成部分。

28.3 未中标人，招标人不另行通知，对未中标原因，也不作任何解释。

29、签订合同

29.1 中标人收到中标通知书后，应在7日内与招标人依据招标文件和投标文件签订合同。

29.2 中标人不与招标人签订合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应对超过部分予以赔偿。

# 第二章  采购清单

物联网综合应用创新实训系统由以下子系统组成：

物联网信息平台

物联网综合实验箱

物联网综合应用创新实训系统

智能环境监测与数据融合平台

### 一、物联网信息平台

1、设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光载无线交换机 | 1 | 台 |
| 2 | 远端射频单元 | 2 | 台 |
| 3 | 机架式以太网交换机 | 1 | 台 |
| 4 | 物联网信息平台服务器 | 1 | 台 |
| 5 | 网络机柜 | 1 | 台 |
| 6 | WiFi设备服务器 | 2 | 个 |
| 7 | 机架式显示器键盘鼠标 | 1 | 台 |
| 8 | 物联网信息平台管理软件 | 1 | 套 |

2、技术参数

| 序号 | 系统 名称 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网信息 平台 | 光载无线交换机 | 1 | 台 | 1、尺寸规格：W430*D400*H44.5(mm)； 2、信号源数量：内置两个WiFi信号源； 3、工作频率：2.4GHz—2.5GHz； 4、收/发光波长：1550nm/1550nm； 5、光输出功率：4dbm+-2dbm； 6、光输入功率：-4dbm(Minimum)； 7、吞吐量：≥5Mbps@802.11b，≥18Mbps@802.11g； 8、WiFi协议：IEEE802.11b/g； 9、工作电压：AC 220VAC； 10、射频交换：支持； 11、远距离传输：支持，模拟光纤传输最远可达5000米； 12、支持光电/电光转换无线信号，WiFi信号本地产生和处理，本地可对所有WiFi信号集中和统一管理，实现可管、可控、可测； |
|  |  | 远端射频单元 | 2 | 台 | 1、尺寸规格：W230*D140*H44(mm)； 2、工作频率：2.4GHz—2.5GHz； 3、射频输出功率：20dbm(Max)； 4、接收灵敏度：-85dbm@802.11b，-65dbm@802.11g； 5、带宽：11Mbps@802.11b，54Mbps@802.11g; 6、覆盖范围：室内覆盖半径50米，室外覆盖半径100米； 7、信号分路：支持信号分路，即可将射频信号分为多路； 8、电/光转换：支持； 9、接口类型：FC/APC光纤接口，SMA射频接口； 10、功能：远端信号发射与接收； |
|  |  | 以太网交换机 | 1 | 台 | 1、背板带宽：1.6Gbps； 2、端口数量：24个10/100M自适应RJ45端口； 3、包转发率：100Mbps:148800pps； 4、传输模式：全双工/半双工自适应； 5、网络标准：IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x； 6、工作电压：DC 9V； |
|  |  | 物联网信息平台服务器 | 1 | 台 | 1、处理器：Xeon E3-1220 V3 2、内存：4G DDR3； 3、硬盘：512 GB； 4、功能描述：物联网信息平台服务器承载系统数据和应用系统，提供本地/远程访问服务 |
|  |  | 网络机柜 | 1 | 个 | 1、机柜规格：28U机柜； 2、防护等级：IP20； 3、挡板数量：4pcs； 4、结构描述上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整；可方便拆卸的左右侧门和前后门 |
|  |  | WiFi设备服务器 | 2 | 个 | 1、串口接口:RS232； 2、波特率：1200~115200bps； 3、校验方式：支持奇、偶、无校验； 4、无线通信协议： IEEE802.11b/g ； 5、无线标准支持频率范围：2.412~2.484 GHz； 6、组网模式：基础网(Infra),自组网(Ad-hoc)； 7、安全认证机制：WEP/TKIP/CCMP(AES)/WPA/WPA2 8、管理方式:串口，WEB两种管理方式 9、工作电源：DC 5V |
|  |  | 机架式显示器键盘鼠标 | 1 | 套 | 1、显示器尺寸：17英寸； 2、整体规格：1U； 3、键盘类型：105键键盘； 4、鼠标类型：触控板式鼠标； |
|  |  | 物联网信息平台管理软件 | 1 | 套 | 基于光载无线传输与交换技术的物联网信息平台管理软件包括：控制管理软件和物联网应用软件。 控制管理软件：采集光载无线电信号分布系统的各模块的状态信息以及接入设备的信息，并根据系统策略，控制管理系统设备，实现射频交换与重构、远端功率调控、移动设备无缝漫游等； 物联网应用软件：通过智能人机界面实现物联网环境监测、仓储物流、工业控制、人员管理、视频监控、智能家居、智能农业、物质管理等应用。 |

### 二、物联网综合实验箱

| 设备清单及技术参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统 名称 | 设备 名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数及备注 |
| 1 | 物联网综合实验箱 | 硬件 资源 | 1 | 套 | 1、物联网综合实验箱网关 CPU：基于CortexTM-A8的Samsung S5PV210； 运行主频：1GMHz； RAM内存：512M DDR2 RAM； FLASH存储 512M SLC NAND Flash； LCD：配7寸电容触屏LCD，分辨率800x480； 串口：TTL*4，RS232通信DB9接口*2； USB接口：USB HOST*3，USB Device*1； 以太网口：DM9000AEP以太网卡，带RJ45接口； 其他板载资源：音频输出、音频输入、RCA电视输出、用户按键*8个、用户LED*4个、ADC输入*1、PWM蜂鸣器*1、CMOS摄像头接口:*1、SDIO20pin接口、 miniPCIe接口*1、 SPI*2路、PWM*2路、 I2C*1路、AD输入引脚*8路； 用途描述：A8嵌入式网关在本实验项内的作用主要有两个： A、数据处理：嵌入式网关可以通过有线（串口）、WiFi等方式获取数据采集模块产生的各种数据，并在本地（网关）做出第一时间的处理。 B、数据转发：对于采集到的数据，网关可以通过2G，3G，WiFi等多种方式上传至更上层的上位机、服务器、互联网云平台等数据存储处理单元。 2、WiFi节点 数量：3个； 板载MCU：STC12C5A16S2型51单片机； 无线标准：IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n； 无线传输速率：最高 11Mbps@11b、54Mbps@11g、150Mbps@11n； 频率范围：2.4-2.4835GHz； 发射功率：最大15dBm； 天线类型：板载天线以及ufl接口柔性天线； 工作模式：Client/Router/AP； 无线安全：WEP/WPA/WPA2； 串口波特率：50~230400pbs ； TCP连接数：可同时支持多达20个连接； UDP连接数：可同时支持多达20个连接； 3、433MHz无线数传节点 数量：3个； 板载MCU ：STC12C5A16S2型51单片机； 射频芯片：CC1101或同等级无线射频芯片； 工作频率：431MHz~478MHz （1KHz步进）； 通信协议：无线ModBus通信协议； 调制方式：GFSK； 发生功率：20mw（10级可调）； 无线传输速率：1200~9600bps； 传输距离：最远可达200米； 4、Zigbee协调器节点以及Zigbee终端节点 数量：Zigbee协调器1个、Zigbee终端节点3个； 主芯片：CC2530； 工作频率：2.4GHz； 工作协议：IEEE 802.15.4； 工作协议栈：Zigbee PRO/2007； 天线类型：板载天线； 5、高频RFID节点 芯片类型：MRC522； 工作频率：13.56MHz； 支持协议：ISO/IEC 14443 TYPE A； 读卡距离：0-5cm； 6、USB无线网卡 无线标准：IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n； 无线传输速率：最高 11Mbps@11b、54Mbps@11g、150Mbps@11n； 频率范围：2.4-2.4835GHz； 无线安全：WEP/WPA/WPA2； 用途描述：A8网关外接用USB无线网卡，增加网关的WiFi通信功能； 7、磁检测传感器模块 芯片/模块型号：进口常开型2*14干簧管； 测量输出：开关量； 8、光敏传感器模块 芯片/模块型号:GM5516； 测量输出:数字量； 9、红外对射传感器模块 芯片/模块型号:ITR9608； 测量输出:开关量； 10、红外反射传感器模块 芯片/模块型号:TCRT5000； 测量输出:开关量； 11、结露传感器模块 芯片/模块型号:HDS10； 测量输出:数字量； 结露测试范围:94~100%RH； 12、酒精传感器模块 芯片/模块型号:MQ-3； 测量输出:数字量； 测量范围:0.04~4mg/L酒精； 13、振动传感器模块 芯片/模块型号:SW-18010P； 测量输出:开关量； 14、声音传感器模块 芯片/模块型号:电容式6*5咪头； 测量输出:数字量； 15、温湿度传感器模块 芯片/模块型号:AM2321； 测量输出:数字量； 测量范围:温度 -40~80℃ 湿度 5~99.9%RH； 16、烟雾传感器模块 芯片/模块型号：MQ-2； 测量输出：数字量； 测量范围：300~10000ppm； 17、火焰传感器模块 芯片/模块型号：PD333-3B 测量输出:开关量 18、超声波传感器 最远测量距离：4m； 最近测量距离：2cm； 测量角度： 15°； |
|  |  | 软件 资源 | 1 | 套 | Android 4.0 1、交叉编译器: arm-linux-gcc-4.5.1-v6-vfp； 2、BootloaderSuperboot& U-Boot-1.1.6； 3、内核:Linux-3.0.8； 4、文件系统:YAFFS2/CRAFS/NFS/UBIFS/； 5、驱动程序看门狗驱动、RTC驱动、4个LED驱动、8个用户按键驱动、SPI驱动、I2C-EEPROM驱动、PWM控制蜂鸣器驱动、ADC驱动(通道: AIN0)、CPU本身所带触摸屏控制器驱动、一线精准触摸驱动、LCD背光驱动, 支持127级可调、LCD驱动(4.3", 7"等): 支持旋转、USB Host驱动:（支持优盘，蓝牙等）、USB Device驱动（支持USB ADB）、SD卡驱动、4个串口驱动、SD WiFi驱动、USB WiFi驱动（内核自带、可支持更多型号USB无线网卡，更加完善）、音频驱动(WM9714:支持录音和放音，ALSA接口）、以太网络(DM9000)、多媒体驱动:（含视频硬解码，硬编码，CMOS摄像头,TV-OUT）、USB转串口驱动、3G驱动、2D/3D加速； |
|  |  | 实验 内容 | 1 | 组 | 1、 STC12C5A16S2单片机基础实验 实验1、IO口准双向输出实验实验 实验2、定时器实验 实验3、串口通信实验 实验4、掉电保存实验 实验5、ADC转换实验 2、 物联网通信实验 实验1、433MHz无线通信实验 实验2、WiFi模块的使用 实验3、三种通信方式接入组网及自愈性对比实验 实验4、三种通信方式速率吞吐量对比实验 3、 传感器技术及原理实验 实验1、结露传感器实验 实验2、酒精传感器实验 实验3、红外对射传感器实验 实验4、红外反射传感器实验 实验5、磁控传感器实验 实验6、烟雾气体传感器实验 实验7、声音传感器实验 实验8、光敏传感器实验 实验9、温湿度传感器实验 实验10、火焰传感器实验 实验11、振动传感器实验 实验12、超声波测距传感器实验 4、 Android开发相关实验 实验1、Android开发环境搭建 实验2、GPS实验 实验3、SD卡读写实验 实验4、Wi-Fi通信实验 实验5、摄像头实验 实验6、串口通信实验 实验7、蓝牙通信实验 |

### 三、物联网综合应用创新实训系统

1、设备清单

（1） 灯光控制单元

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两位开关 | 2 | 个 |
| 2 | 一位调光开关 | 2 | 个 |
| 3 | 背投灯 | 6 | 个 |

（2 ）窗帘控制单元

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗帘控制器 | 1 | 个 |
| 2 | 电动开合帘轨道 | 1 | 套 |
| 3 | 电动开合帘电机 | 1 | 套 |

（3） 家电控制单元

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能插座 | 2 | 个 |
| 2 | 红外转换器 | 2 | 个 |
| 3 | 可红外遥控音响 | 1 | 台 |
| 4 | 可红外遥控电扇 | 1 | 台 |

（4 ）安防系统

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烟感模块 | 2 | 个 |
| 2 | 人体感应传感器 | 2 | 个 |
| 3 | WiFi摄像头 | 1 | 台 |

（5 ）环境监测单元

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度传感器 | 2 | 台 |
| 2 | 二氧化碳传感器 | 2 | 台 |
| 3 | 光照传感器 | 2 | 台 |
| 4 | WiFi设备服务器 | 6 | 台 |
| 5 | Zigbee协调器 | 1 | 台 |
| 6 | Zigbee节点 | 6 | 台 |

（6） 门禁系统

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门禁控制器 | 1 | 套 |
| 2 | 门禁机箱电源 | 1 | 套 |
| 3 | 单门磁力锁 | 1 | 个 |
| 4 | 出门按钮 | 1 | 个 |
| 5 | IC卡读卡器 | 1 | 个 |
| 6 | IC卡发卡机 | 1 | 个 |
| 7 | 消防联动报警模块 | 1 | 套 |

（7） 楼宇对讲

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 楼宇对讲系统 | 1 | 套 |

（8 ）网络及中控设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中控智能主机 | 1 | 套 |
| 2 | 机架式以太网交换机 | 1 | 套 |
| 3 | 智能路由器 | 1 | 个 |
| 4 | 平板电脑 | 1 | 个 |
| 5 | 台式电脑 | 1 | 个 |

（9 ）管理软件

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网综合应用创新实训系统管理软件 | 1 | 套 |

（10） 其他

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢结构件 | 1 | 套 |
| 2 | 布线工具箱 | 1 | 套 |
| 3 | 万用表 | 1 | 台 |

2、技术参数

| 序号 | 系统名称 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数及备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网综合应用创新实训系统 | 灯光控制单元 | 1 | 套 | 1、两位开关*2 材质：钢化玻璃材质、ABS防火塑料外壳、触摸式控制； 触摸寿命：100000次； 无线控制频率：433MHz； 无线感应范围：15M室内/30米室外； 工作电压：AC110~240V 50/60Hz； 2、一位调光开关*2 材质：钢化玻璃材质、ABS防火塑料外壳、触摸式控制； 触摸寿命：100000次； 无线控制频率：433MHz； 无线感应范围：15M室内/30米室外； 工作电压：AC110~240V 50/60Hz； 3、背投灯*6 工作电压: 90-260V； 材质: 铁艺； 灯具是否带光源: 带光源； 适合的光源功率: 11-15W； 光源类型: LED； |
|  |  | 窗帘控制单元 | 1 | 套 | 1、窗帘控制器*1 通信接口：红外学习端口，USB插口，SD卡插口，RJ45网络端口； 工作电压：DC 12V； 无线控制频率433MHz； 功能描述：无线联动学习解码；定时控制； 网络端口控制； 2、电动开合帘轨道*1 材质：钢化玻璃材质、ABS防火塑料外壳、触摸式控制； 无线控制频率433MHz； 其它特性：智能超静音设计高精度交流电动机，超润滑静音导轨，自动记忆行程定位系统，到位自停，无磨损运行，超长寿命；水平拉力可达8KG、负重能力可达50KG； 3、电动开合帘电机*1 工作电压：AC110~240V 50/60Hz； 功率：90W； 扭矩：1.0Nm； 转速：112rpm； |
|  |  | 家电控制单元 | 1 | 套 | 1、智能插座*2 功能描述：对小功率电子设备如台灯，风扇灯进行遥控开关控制 2、红外转换器*2 3、可红外遥控音响*1 带红外遥控； 有音量调节和重低音旋钮； 采用线性传导技术； 4、可红外遥控电扇*1 支持遥控。 最大定时范围: 2小时(含)-8小时(含)。 |
|  |  | 安防系统 | 1 | 套 | 1、烟感模块*2 工作电压：DC9V； 报警方式：声光报警； 2人体感应传感器*2 工作电压：DC9V ； 安装方式：壁挂； 探测距离：9-18米； 探测角度：110度； 发射频率：433MHz； 3、WiFi摄像头*1 像素：高灵敏度1/4”CMOS传感器，30万像素； 无线通信协议：IEEE WiFi 802.11b/g标准； 其他功能：具有红外夜视功能、支持基于IE浏览器的WEB服务； |
|  |  | 环境监测单元 | 1 | 套 | 1、温湿度传感器*2 传感器类型：进口数字温湿度敏感元件 工作电源：24V DC； 工作电流：≤50mA； 温度范围：-40℃~80℃； 湿度范围：5-95%RH； 温度精准度：≤±0.5℃； 湿度精准度：≤±3%RH； 输出接口：RS232； 2、二氧化碳传感器*2 精度：30ppm+5%； 量程：0~2000ppm； 输出接口：RS232； 电源：24V DC； 3、光照传感器*2 工作电源： DC 12V； 准确度： <=±3% ； 量程范围： 0-5000LUX； 通讯接口： RS232，支持标准Modbus协议； 工作环境： -20℃ ~ 60℃； 4、WiFi设备服务器*6 串口接口:RS232； 波特率：1200~115200bps； 校验方式：支持奇、偶、无校验； 无线通信协议： IEEE802.11B/G； 无线标准支持频率范围：2.412~2.484 GHz； 组网模式：基础网(Infra),自组网(Ad-hoc)； 安全认证：WEP/TKIP/AES/WPA-PSK/WPA2-PSK； 管理方式:串口，WEB两种管理方式； 工作电源：DC 5V； 5、Zigbee协调器*1 供电：DC5V 1A供电； 工作频段：2.4G； 无障碍通信距离：300米； 响应时间：100ms； 6、Zigbee节点*6 供电:DC5V 1A供电； 工作频段：2.4G； 无障碍通信距离：300米； 响应时间：100ms； |
|  |  | 门禁控制系统 | 1 | 套 | 1、门禁控制器*1 通信接口：RS232； 注册容量：大于1万人； 记录数： 10万； 工作环境：温度-40℃~75℃，湿度10%~90%RH； 掉电数据保存：10年； 电源：AC 220V/DC 12V 2、门禁机箱电源*1 功能描述：备用电源； 3、单门磁力锁*1 最大拉力：≥180Kg； 工作电压：DC 12V，工作电流：300mA； 4、出门按钮*1 标准结构：铝合金面板，金属按钮； 耐用测试：50万次老化测试合格 工作环境：温度 -10℃~55℃，湿度0%~95%RH； 5、IC卡读卡器*1 工作电压：DC 12V，工作电流：70mA； 感应距离：0~15cm； 读卡速度：《0.2秒； 打卡间隔：《0.5秒； 读卡频率：13.56MHz； 6、IC卡发卡器 工作电压：USB 5V； 感应距离：0~15cm； 读卡频率：13.56MHz； 通讯格式：usb输出 ASCII编码； 7、消防联动报警模块 功能描述：非法卡,胁迫,门长时间未关闭,消防四路带消防控制，四路报警输出，配合门禁控制器使用； |
|  |  | 楼宇对讲系统 | 1 | 套 | 1、楼宇对讲系统*1 工作电压：DC12V； 静态电流：160mA； 通话时间：90S； 含1主机，2分机，1解码器，1电源箱； |
|  |  | 网络及中控设备 | 1 | 套 | 1、中控智能主机*1 接口:红外学习端口，USB插口，SD卡插口，RJ45网络端口； 供电:DC12V供电； 无线覆盖范围:15M室内环境； 无线工作频率：433MHz； 功能描述:无线联动学习解码；定时控制；多情景模式；网络端口控制；支持PC及安卓平台； 2、机架式以太网交换机*1 网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x。 端口：24个10/100/1000M自适应RJ45端口（Auto MDI/MDIX） 3、智能路由器*1 小米智能路由器 4、平板电脑*1 存储容量：8G； 处理器速度：1.2GHz； 系统内存：1GB； 屏幕尺寸：7寸； 支持WiFi功能； 摄像头像素：200W； 内置GPS芯片； 5、台式电脑*1 2G内存，DDR3； 500G硬盘，7200转/分钟； DVD光驱； 1G独显； 支持COM口； |
|  |  | 管理软件 | 1 | 套 | 1、物联网综合应用创新实训系统管理软件*1 物联网综合应用创新实训系统管理软件紧密结合物联网技术，提高学生、教师、教室的互联度，实现物与物的感知、物与人的感知、系统间的实时感知，通过充分利用信息及通信技术，从物联化、集成化、智慧化出发，提高教学效果，并有力促进教务管理的高效运行； 物联网综合应用创新实训系统管理软件功能和主要作用： 智能控制：通过本地/远程网络实现对系统设备的自动控制；配合传感器和学校教务系统，实现教室设备的智慧化管理和控制； 智慧实训：智慧教室综合管理软件开发全部端口和资源，支持二次开发和物联网综合实训教学；支持物联网核心课程（传感器技术、ZigBee技术、RFID技术、云计算技术、计算机网络技术、综合实训、毕业设计）的实验教学；同时支持本地/远程网络访问，开展远程学习和远程实验； |
|  |  | 其他 | 1 | 套 | 1、不锈钢结构件*1 外形尺寸（长*宽*高）：2500*1450*2200mm； 7个可独立拆卸的网格板模块； 整体结构采用可拆分的模块结构； 2、布线工具箱*1 有尖嘴钳、斜口钳、开线钳、螺丝批、网线钳等工具、网线、电源线等。 功能描述：实训安装过程中用到的工具。 3、万用表*1 直流电压量程：200mV/2V/20V/200V/1000V； 交流电压量程：2V/20V/200V/750V； 直流电流量程：200uA/2mA/20mA/200mA/20A； 交流电流量程20mA/200mA/20A； 电阻量程：200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ； 电容量程：2nF/20nF/2-200uF/2000uF； 支持二、三极管测试； |

### 四、智能环境监测与数据融合平台

| 设备清单及技术参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统 名称 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要技术参数及备注 |
| 1 | 智能环境监测系统 | 温湿度传感器 | 1 | 个 | 传感器类型：进口数字温湿度敏感元件 工作电源：12V DC 工作电流：≤50mA 温度范围：温度-40℃~80℃ 湿度范围：5-95%RH； 温度精准度：≤±0.5℃ 湿度精准度：≤±3%RH 输出接口：RS232； |
|  |  | 光照传感器 | 1 | 个 | 工作电源： DC 12V 准确度： <=±3% 量程范围： 0-5000LUX 通讯接口： RS232，支持标准Modbus协议 工作环境： -20℃ ~ 60℃ |
|  |  | 二氧化碳传感器 | 1 | 个 | 精度： 1、75ppm或10%读书，取大值。 2、30ppm+5%读数。 量程： 0~2000ppm 输出： 4~20mA、0~10V，RS232，遵循ModBUS协议。 电源： 12V DC 显示精度： 1ppm |
|  |  | 红外线温度传感器 | 1 | 个 | 防水等级：IP65 环境温度：0~60℃ 存储温度：-20~80℃ 相对湿度：10~95% 探头材料：不锈钢 工作电压：12V DC 最大电流：50mA 输出信号：4~20mA 光谱范围：8~14um 温度测量范围：0~500℃ 光学系数：15:1 响应时间：300ms 测温精度：测量值的±2%或±2℃取大值 发射率：0.95 使用红外线对于某一高温点进行探测，测试范围0~500℃ |
|  |  | 光电感烟探测器 | 1 | 个 | 工作电压： 12V DC 静态电流： ≤8mA 报警电流： ≤35mA 工作温度： -10℃~50℃ 环境湿度： ≤95%RH 监测面积： 20㎡ 指示灯： 10秒/次 输出类型： 常开、常闭或RS232 传感器类型：红外光电管 灵敏度等级：符合（GB4715-93） 4.22火灾灵敏度试验标准 当检测环境内出现浓烟火情时报警，并通过RS232结果发送开关量 |
|  |  | 土壤温度传感器 | 1 | 个 | 传感器类型：铂电阻 PT100 探头规格：直径5mm长度50mm 测量范围：-20℃~50℃ 准确度：±0.5% 输出信号：RS232 变送器规格：ABS 84*59*33mm 防水型 防护等级：变送器符合NEMA4/IP65标准 供电： 12V DC |
|  |  | 土壤湿度传感器 | 1 | 个 | 测量参数：土壤水分体积百分含量（W%） 测量原理：射频电容原理 工作电压：12V DC 测量范围：0-100% 测量精度：±3% 工作环境：-40~60℃ 探针规格：直径3mm，长度50mm 密封材料：环氧树脂 |
|  |  | 密封性浸水传感器 | 1 | 个 | 工作电源：12V DC 工作环境：0~50℃ 10~100%RH 误报率：＜100ppm 最大电流：＜40mA 输出形式：RS232开关量 用于容易积水的地方，当传感器探头接触到水的时候就会报警 |
|  |  | 玻璃破碎探测器 | 1 | 个 | 工作电压：12V DC 静态电流：≤15mA 报警电流：≤25mA 探测范围：5m 输出： RS232 开关量 测试时间：≤60秒 工作温度：-10~80℃ 测量探测范围内是否有玻璃破碎的声音，适用于银行、宾馆、仓库、家庭等场所的安全防范 |
|  |  | 风速传感器 | 1 | 个 | 测量范围：0~30米/秒 输出信号：RS232 工作电源：12V DC 精度： ±0.5米/秒 外壳： 防腐合金 |
|  |  | 红外探测器 | 1 | 个 | 工作电源：12V DC 静态工作电流：20mA 工作温度：-10~50℃ 探测范围：110°*12米 输出方式：RS232 开关量 用于探测探测范围内是否有人出现 |
|  |  | 可燃气体探测器 | 1 | 个 | 探测气体：天然气 工作电压：12V DC 报警浓度：8%LEL 蜂鸣器声压：≥70dB 工作环境：0~50℃ 稳定性：长期工作报警浓度误差±5%LEL 报警浓度误差：±3%LEL 输出方式：RS232 开关量 环境内天然气浓度大于8%LEL的时候，报警并且通过RS232结果发送开关量 |
|  |  | 台式机 | 12 | 台 | 处理器： Intel四核I5-4590 3.3GHz 内存：8G DDR3 1600 硬盘：1T SATA硬盘 显卡：Intel HD Graphics 4600 服务：DELL三年上门服务 显示器：戴尔E2314H 23英寸LED显示器 |
|  |  | WiFi设备服务器 | 13 | 台 | 1、串口接口:RS232； 2、波特率：1200~115200bps； 3、校验方式：支持奇、偶、无校验； 4、无线通信协议： IEEE802.11b/g ； 5、无线标准支持频率范围：2.412~2.484 GHz； 6、组网模式：基础网(Infra),自组网(Ad-hoc)； 7、安全认证机制：WEP/TKIP/CCMP(AES)/WPA/WPA2 8、管理方式:串口，WEB两种管理方式 9、工作电源：DC 5V |
|  |  | 47寸电脑一体机 | 1 | 台 | 47寸电脑一体机*1 屏幕尺寸：47寸； CPU：Intel奔腾双核 2.7GHz 内存：4G； 硬盘：500G； 其它：自带WiFi通信功能 |
|  |  | 70寸挂壁一体机（含滚轮的落地支架） |  |  | 一、 系统设计 VGA输入、输出 外接电脑VGA输入，内部电脑VGA输出（投影仪等） 触摸功能 外接电脑触摸功能，内部电脑触摸功能 显示 PC全高清HDMI信号1080P、120Hz显示 网络功能 广域、局域网音、视频及书写同步高速传输 PC视频解码 1080P全高清（Full HD）MPEG、H.264等，84寸达到4K高清。 结构设计 金属面框，可移动支架，可壁挂 系统模块 TV、PC、触摸一体 遥控功能 红外遥控控制PC、TV 升级功能 在线升级 二、 显示屏参数 尺 寸 70英寸 屏 类 型 TFT 液晶屏 LED 背光 显示区域 1538.5MM (H)×865MM(V) 分 辨 率 1920(H)×1080(V) 亮 度 500cd/m2 对 比 度 5000:1 响应时间 5.5 毫秒 可视角度 水平 178 度 垂直 178 度 寿 命 > 60000 小时 三、 触摸书写系统 识别原理 红外多点触摸技术，标配6点触摸控制。 书写方式 手指、笔；或其它任何非透明物体 响应时间 ＜5ms 触摸有效识别 ＞5mm 扫描频率 100Hz 坐标输出 4096×4096 通信方式 全速USB 书写屏表面硬度 物理钢化莫氏7级防爆 驱动 免驱 固件 可升级（从单点升级到多点手势识别） 操作系统 Windows 7/ Windows XP/ Windows 2000/Linux/MAC等 四、 PC系统，超薄插拔式Intel Core系列模块化电脑 CPU(可选) C1配置标配 Intel G3250 奔腾双核3.2G C2配置标配 Intel 酷睿i3 双核3.1G C3配置标配 Intel 酷睿i5-2500 四核四线程 主板 华硕主板 显卡 集成显卡 声卡 集成声卡 网卡 集成10/100/1000M自适应网卡 内存 金士顿4G DDR3 硬盘 希捷500G 操作系统 Windows 7/ Windows XP/ Windows 2000 USB（A口） 4 网际接口RJ45 1 VGA输出 1 麦克风输入 1 五、 电源参数 输入电源 220V AC 50Hz 整机功耗 正常＜280瓦 待机功耗 ＜1W 六、 工作环境 工作温度 41°F ～ 95°F 工作湿度 10% ～ 95% 贮存温度 41°F ～ 95°F 贮存湿度 10% ～ 95% 七、 随机附件 AC电源线 3m 说明书 电子档说明书 书写笔 2支 遥控器 1个 电池 7号电池1对 USB线 1条（A口 转B口） 光盘 1片 保修卡 1套 |
|  |  | 与物联网信息平台共享管理软件 | 1 | 套 | 基于光载无线传输与交换技术的物联网信息平台管理软件包括：控制管理软件和物联网应用软件。 控制管理软件：采集光载无线电信号分布系统的各模块的状态信息以及接入设备的信息，并根据系统策略，控制管理系统设备，实现射频交换与重构、远端功率调控、移动设备无缝漫游等； 物联网应用软件：通过智能人机界面实现物联网环境监测、仓储物流、人员管理等应用。 |

### 五、其他要求

1、质保期：三年。

2、交付期：2015年12月10日前安装调试并交付招标人使用。

# 第三章  合同条款

合同编号：

招标人（全称）          南京审计学院          （简称甲方）

中标人（全称）                     　　　　  （简称乙方）

签订地点：南京市浦口区江浦街道雨山西路86号

签订时间：     年   月   日

甲乙双方根据20  年  月  日（采购编号                  ）的                 项目招标采购结果及招标文件的要求,依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致,订立本合同：

一、标的概况

1、货物名称、数量和价格：

| 名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（大写）：人民币 元整（￥ 元） |  |  |  |  |  |

2、技术要求：见招标文件第二章采购清单。

二、价款和支付

1、合同价款：人民币                元整（￥         元）。

2、价款支付：

（1）系统安装调试、运行并经甲方验收合格后，乙方向甲方支付至合同总价的5%作为质保金，甲方向乙方支付合同全款；

（2）质保金在系统正常运行一年（自验收合格之日起计）后无息付清。

三、免费升级及维护期限：

免费升级及维护期限为     年（自安装调试完毕并经验收通过之日起计）。

四、专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

五、履约保证金：

甲乙双方签订合同后，乙方的投标保证金自动转为合同履约保证金，甲方于乙方完全履行相关合同义务后15日内无息返还。

六、交货和验收

系统应于      前交付甲方验收，甲方按招标文件等进行验收。

七、售后服务

1、乙方须根据甲方需要提供免费的培训及技术咨询。

2、在免费升级及维护期限内，乙方有义务免费对非人为因素引起的错误及故障进行排除。

八、违约赔偿

除第九条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从合同价款中扣除违约赔偿费，乙方每逾期一天应支付合同价款1%的违约金；延迟时间达到15日的，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿甲方因此所受各项损失。

九、不可抗力

1．如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事件，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事件所影响的时间。

2．受事件影响的一方应在不可抗力事件发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事件发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十、合同的解除和变更

1、合同生效后，除法定或约定事由外，不得解除或变更。若因设计变更或特殊情况确需解除或变更合同时，要求解除或变更的一方应及时告知对方，对方在接到通知15天内予以答复，逾期未答复则视为已同意。

2、无法定或约定理由，变更或解除合同所造成的损失由提出方负责。

十一、组成本合同的文件包括：

1、甲方的招标文件和乙方的投标文件；

2、中标通知书；

3、甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十二、合同生效及其它

1、合同经双方代表签字并加盖单位公章后即生效。

2、合同生效后，双方都应严格履行合同，如在履行合同过程中产生争议时，由双方当事人友好协商解决。协商不成，向南京市浦口区人民法院提起诉讼。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方协商解决。协商结果以“纪要”方式作为合同的附件，与合同具有同等效力。

4、本合同一式六份。甲方执四份，乙方执二份。

| 甲方： 单位名称（章）：南京审计学院 单位地址： 法定代表人： 开户银行： 账号： 邮政编码： | 乙方： 单位名称（章）： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电话： 开户银行： 账号： 邮政编码： |
| --- | --- |

# 第四章  投标文件格式

注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

### 一、投标函、投标报价及项目相关文件

## 1、投标函

南京审计学院：

1、根据已收到贵方的          （编号：      ）招标文件，我方经详细审阅和研究招标文件的投标须知、技术规格及要求、合同条款和其他有关文件后，愿以人民币（大写）       的总价，提供招标文件要求的货物供应以及一切相关的服务，并满足招标文件提出的各项规定和要求。

2、如果我方中标，我方保证在    年   月   日前完成安装调试并通过验收交付贵方。

3、如果我方中标，我方同意将投标保证金转为履约保证金。

4、如果我方中标，我方将按照相关的法律法规和签订的合同来履行自己的责任和义务。

5、我方接受招标文件中的价款支付条件。

6、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表中规定的投标有效期内有效，在此期间我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，贵方的招标文件和中标通知书以及本投标文件将构成约束我们双方的合同。

8、我方同意提供按照你方要求的有关本次招标的所有资料，完全理解贵方有权选择中标人或拒绝所有的投标。

9、如果我方中标，我方同意贵方因实际需要对原投标数量、规格进行调整，按实际供货量和投标单价进行结算。

10、我方金额为人民币         元的投标保证金与本投标文件同时递交。

投标人：（盖章）

单位地址：

法定代表人或委托代理人：（盖章或签字）

电话：

传真：

日期：    年     月    日

## 2、开标一览表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价总计 | 人民币（大写） 元整 （小写）（￥ 元） |  |  |
| 交付时间 |  | 免费升级及维护期限 |  |

投标单位公章 ：

法定代表人（授权代表）签名:

注:（1）投标报价应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容

（2）设备安装调试完成时间指设备安装到位并且试运行成功的时间；

（3）开标一览表格式不得自行改动。

## 3、投标报价明细表

| 序号 | 货物名称 |  | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 免费升级及维护期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | …… |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他（投标人自行添加，若无则不填写） |  |  |  |  |  |
| 报价金额总计 |  | 人民币（大写） 元整 （小写）（￥ 元） |  |  |  |  |

投标单位全称（公章):

法定代表人（授权代表）签名:

注：(1)此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

(2)相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列。

(3)总价=单价*数量，数量由投标人自行计算并填列。

(4)上表中的“投标金额总计”数应当等于“开标一览表”中“投标报价总计”数。

## 4、技术要求响应表

说明：投标人必须仔细阅读招标文件中所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表。投标人必须根据所投产品软、硬件的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，该投标文件视为无效。

| 序号 | 项目 | 原技术规范主要条款描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

投标单位全称（公章):

全权代表（签字）：

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、投标人根据系统方案添加的设备、材料等也请列出

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离

## 5、经营规模及经营业绩

投标人概况、近两年业绩表及类似项目的成功案例等，提供合同复印件，合同原件携至开标现场备查。

## 6、承诺书

服务，如投标人在南京有售后服务机构及人员，具有在接到招标人通知后4小时内响应的售后维护能力；遵守国家相关法律、法令和条例；投标文件中的内容没有失实或弄虚作假等，以及其他投标人认为需要作出承诺的事项。

注：以上1-6均须全权代表签字并加盖投标单位公章且为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过符合性审查。

### 二、资格证明文件

## 1、法定代表人资格证明书

投标人名称：

地    址：

姓名：                                    性别：

年龄：                                    职务：

系                                 的法定代表人，为签署              的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（盖章）

日期：    年      月      日

附：法定代表人身份证复印件

## 2、法定代表人授权书

本授权委托书声明：

我         （法定代表人姓名）系               （投标单位全称）法定代表人，现授权             （代理人单位名称）的        (代理人全名)为我公司的合法代理人，以本公司名义参加南京审计学院物联网综合应用创新实训系统采购项目招标活动的相关事务。我对代理人所提供的全部材料的真实性，以及代理人在投标、开标、评标、签订合同过程中的一切行为承担责任。代理人无权再转托他人。

本授权书于签字之日起生效，有效期至        年     月     日，特此声明。

法人代表签字盖章：

投标单位全称（公章）：

详细通讯地址：

邮政编码：

电话：

开 户 行：

开 户 名：

账    号：

委托代理人签字盖章：

年      月      日

附：委托代理人身份证复印件

## 3、投标人资格证明文件

（1）企业法人营业执照；

（2）税务登记证；

（3）组织机构代码证。

以上资料提供复印件（加盖公章），原件由投标人携带至开标现场备查。

## 4、其它资料

如获奖证书以及投标人认为有必要提供的其它资料等。

注：以上1-4均须全权代表签字并加盖投标单位公章且为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过资格性审查。